| IMS Services Vorlage | Brandschutzorganisation Ordner 1 Register 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Baulicher Brandschutz Schule |  |
| Baulicher Brandschutz |  |  |

# Baulicher Brandschutz nach heutigem Sicherheitsstandard

Die Anforderungen an den baulichen Brandschutz in Schuleinrichtungen orientieren sich an den Vorgaben der Länder (bayerischen Bauordnung (BayBauO)).

Schulen werden nach diesen Brandschutzbestimmungen ausgerichtet.

Dem heutigen Sicherheitsstandard entsprechen folgende Anforderungen:

- Die Betriebsanlagen (Gebäude) hat in jedem Geschoss mindestens zwei getrennte Brandabschnitte. Die Brandabschnitte sind im Zuge der Rettungswege mit den benachbarten Brandabschnitten unmittelbar verbunden. (horizontale Evakuierung).

- Jeder Brandabschnitt hat den notwendigen Treppenraum. Die Brandabschnitte sind nicht durch offene Treppenräume verbunden.

- Die Brandabschnitte sind so bemessen, dass zusätzlich alle Personen aus dem größten benachbarten Brandabschnitt vorübergehend aufgenommen werden können.

- Die lichte Breite der Flure beträgt mindestens 1,00 m. Eine Einengung durch Türen,   Handläufe und Einbauten ist nicht vorhanden. (Vorgabe der Baubehörde, Anzahl der betroffenen Personen beachten)

- Die Flure haben Fenster oder einen Rauchabzug.

- Die lichte Breite von Türen beträgt mindestens 1,00 m. (Vorgabe der Baubehörde)

- Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen nicht offengehalten werden, Ausnahme, wenn sie Einrichtungen haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen der Türen bewirken; sie müssen auch von Hand geschlossen werden können.

- Die Schule hat eine Brandmeldeanlage (BMA; BMZ), mit denen die Schüler, Lehrkräfte und Besucher alarmiert werden können. (Vorgaben der Baubehörde)

- Die Brandmeldungen kann von der Brandmeldezentrale unmittelbar zur Feuerwehr-Einsatzleitstelle, oder nach Genehmigung an einen Sicherheitsdienst, oder Intern weitergeleitet werden. (Vorgaben der Baubehörde)

- Ausnahmeregelung für Altbestand (Bestandsschutz) möglich.