| IMS Services Vorlage | Brandschutzorganisation Ordner 1 Register 10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brandschutz Anlage B |  |
| Alarmplan Wohnanlage |  |  |

Der Alarmplan ist immer auf das Objekt (Wohnanlage), und das vorhandene Personal ausgerichtet. Grundlegend gelten jedoch folgende Inhalte, die per Unterweisung und Aushang vermittelt werden müssen.

- Information Alarmierungsort

  - Bei einer Alarmierung Brandalarm durch eine Brandmeldeanlage muss das Personal (Wenn vor Ort) unmittelbar eine Information des Brandortes erhalten. Bewohner müssen alarmiert (Hupe im Treppenhaus) werden.

  - Bei Alarmierung durch rufen „Feuer“ sollte wenn möglich Brandalarm über einen Brandmelder ausgelöst werden, oder der unmittelbare Bereich durch rufen „Feuer“, informiert werden

- Sofortmaßnahmen Personal

  - Unmittelbare Reaktion wenn vor Ort (Sofort reagieren)

  - Arbeitsplatz sichern und Alarm Ort aufsuchen

  - Situation erkennen (Brand, Fehlalarm)

  - Leben retten geht vor Brandmeldung und Feuer löschen (Eigensicherung beachten)

    - Bewohner evakuieren und in einen gesicherten Bereich bringen

    - Feuer löschen, oder Brandherd einschließen (Türen, Fenster schließen)

    - Feuerwehr Notruf absetzen (1 12)

    - Ggf. benachbarte Räume evakuieren

Hinweis:

Zum Alarm Ort sollten Feuerlöscher und ggf. Hilfsmittel Brandschutz mitgenommen werden. Maßnahmen 2.4 können auch gleichzeitig durch Personal (Alle Beschäftigte vor Ort) umgesetzt werden. Leitungspersonal ist gleichzeitig Führungspersonal.

  - Evakuierte Bewohner sind zu betreuen (Erste Hilfe leisten)

- Maßnahmen Bewohner

  - Türen und Fenster schließen

  - Stromquellen ausschalten (Stecker ziehen)

  - Wohnung verlassen (Türe schließen, nicht verschließen)

  - Wohneinheit über Flucht- und Rettungswege verlassen (Eigensicherung beachten)

  - Kann die Wohnung nicht verlassen werden (Verrauchte Treppenhäuser, Brand im Treppenhaus) Wohnungstüre schließen, Zimmertüren schließen und für Rettungskräfte bemerkbar machen (Balkon, Fenster).

- Rettungskräfte aufnehmen

  - Eigene Kräfte (Personal) aufnehmen, einweisen und anleiten

  - Feuerwehreinsatzleitung bei Eintreffen aufnehmen und in die Situation einweisen (Fragen beantworten)

  - Rettungskräfte (sanitätsdienstliche Versorgung) aufnehmen. Dabei Kontrolle über Verlegung von Bewohnern, Personal in Gesundheitseinrichtungen.

Grundlegend sind diese Aufgaben Tätigkeiten von Fachpersonal (Brandschutz- und Evakuierungshelfer) die das Unternehmen ausbilden und vorhalten muss.

Nach Eintreffen der Feuerwehr hat diese die Einsatzleitung.

Hinweis:

Die Bewohner von Wohneinheiten sind im Bereich Evakuierung in der Regel auf sich gestellt, da Personal Betreiber in der Regel nicht ständig vor Ort ist.

ALARMPLAN BRANDALARM

| 1 | - Alarm Ort unmittelbar aufsuchen (Arbeitsplatz sichern) |
| --- | --- |
| 2 | - Situation erkennen (Brand, Fehlalarm; Fehlalarm Meldepflichtig) |
| 3 | - Leben retten (Evakuierung in gesicherten Bereich) - Löschversuch unternehmen / Brandherd einsperren (Eigensicherung beachten) - Brandmeldung absetzen 1 12 (Wer, Was, Wo, Gefahren, Fragen) - Evakuierung benachbarter Bereiche |
| 4 | - Einsatzkräfte aufnehmen (Personal, Feuerwehr, Rettungskräfte) |
| 5 | - Evakuierung sicherstellen (Betreuung und Verlegung umsetzen) |
| 6 | - Nachbereitung umsetzen (Betreuung Personal, Versicherung, Weiterer Betrieb, Brandschutzhilfsmittel einsatzbereit machen) |

Hinweis:

Information nur an Beschäftigte. Ausbildung und Unterweisung.